# ŞEHZADE EVLERİ 2.ETAP

# MAHAL LİSTESİ VE SÖZLEŞME

GENEL: İnşaatlarımız Betonarme karkas olarak inşaa edilecektir.Yapı Denetim Kanunlarına

tabi olup ,Yetkili Yapı Denetim Firması tarafından denetlenmektedir.

DIŞ DUVARLAR: 15  cm. ebatındaki  dış duvarlar 15cm tuğla duvar olarak yapılacak dıştan 3 cm eps köpük ile mantoloma yapılacaktır. iç duvarlar ise 13,luk yatay delikli dikine tugla duvar olarak imalatı yapılacaktır.Bina dış cephesi Grenli dış cephe boyası ile boyanacaktır.

Temel İç Dolguları yapıldıktan sonra  4 cm lik 14 dansite köpük konacaktır üzerine 6 cm BS 14 grobeton atılacaktır.

Yağmur Dereleri ve Yağmur İniş Boruları Fabrika boyalı (Galpan türü)saçtan olacaktır.

Çevre Tanzimi :Bahçe çevre duvarı ( ihata duvarı veya hatıl üzerine çit yapılacaktır) (seçimi müteahhite ait olacaktır)

Çimlendirme ve yaya yolları yapılacaktır.

Çatı: Ahşap Oturtma çatı olarak kereste ile yapılıp,çatı kaplaması ve mahyalar kiremit kullanılacaktır.

Çatı arası 8 cm kalınlığında Cam yünü serilip ısı yalıtımı yapılacaktır.

Dış Merdiven Basamakları Muğla beyazı mermer ile sahanlıklar Muğla beyazı mermer veya granit kaplanacaktır.(seçimi müteahhite ait olacaktır)

Dış Kapılar : T.S.E Belgeli ve Kaliteli Çelik Kapı Yapılacaktır.(500- TL /adet KONACAKTIR.

Kapı Kilitlerinin hepsi TSE Belgeli  olacaktır.

İç Kapı Kolları değeri 13-15 YTL arasında olacaktır

Tüm Seramik kaplamalarında özel seramik köşe çıtası kullanılacaktır.

Salonda, odalarda, mutfak,hol ve antrede kartonpiyer yapılacaktır. (wc banyo hariç)

Dairelerin iç kapıları camsız beyaz Amerikan panel kapı olarak yapılacak.(200 TL /adet

Laminantlar 1.sınıf olacak(marka seçimi müteahhite aittir.)

PENCERELER: PVC 4+12+4 Çift ısı cam ve beyaz 60 lik pvc olacak (Alfapen,adopen,akansupen,asaspen)

SALON:

a)Döşeme :Parke Şapı üzeri 8 mm Laminant kaplama ile kaplanacak.

b)Duvarlar:Alçı Sıva üzeri Saten Boya yapılacak.

c)Tavanlar:Alçı Sıva üzeri Plastik Boya ile Boyanacak.

d)Kapılar   :Beyaz Amerikan Panel Kapı Takılacaktır. (200 TL/adet)

ODALAR:

a)Döşeme :Parke Şapı üzerine 8 mm Laminant kaplama ile kaplanacak.

b)Duvarlar:Alçı Sıva üzeri Saten Boya yapılacak.

c)Tavanlar:Alçı Sıva üzeri Plastik Boya ile Boyanacak.

d)Kapılar :Beyaz Amerikan Panel Kapı Takılacaktır (200 TL/adet)

KORİDOR-HOL-ANTRE:

a)Döşeme: Parke Şapı üzerine 8 mm Laminant kaplama ile kaplanacak

b)Duvarlar:Alçı Sıva üzeri Saten Boya yapılacak.

c)Tavanlar:Alçı Sıva üzeri Plastik Boya ile Boyanacak.

MUTFAK:

a)Döşeme: Parke Şapı üzerine 8 mm Laminant kaplama ile kaplanacak.

b)Duvarlar:Alçı Sıva üzeri Saten Boya yapılacak.

c)Tavanlar:Alçı Sıva üzeri  Plastik Boya veya ile Boyanacak.

d)Kapı: Beyaz Amerikan Panel Kapı Takılacaktır. (200TL/adet)

e)Tezgah üstü ve yanı dahil 60 cm yükseklikte 10/10 uygun renkte seramik kaplama yapılacaktır.

f)Mutfak tezgahı: Duvardan Duvara Mutfak Tezgahı ve Mutfak dolabı projesine uygun olarak yapılıp;laminat tezgah olacak,krom eviye ve bataryası konacaktır., ve  plastik sifonlu olacak. mutfak dolaplarının kapakları membran kaplama olacak kasa ve gövdeler sunta lam olarak imal edilecektir.Daire sahibi mutfak dolaplarını şekil ve kullanım tarzı olarak istediği gibi tasarruf edebilir.Ankastre fırın,set üstü aygaz daire sahiplerine aittir.

g)Mutfak dolapları: Müteahhit firmanın seçtiği firmaya yaptırılacaktır.

h)Bulaşık Makinesi için soğuk su ve pis su tesisatı yapılacak soğuk su hattına musluk konulacaktır.

BANYO:

a)Döşeme ve Duvarlar çelebi ticaretten liste fiyatı 8-15 tl/m2 fiyatlar arasında beğenilen seramiklerle                                                                 kaplanacaktır.Duvarlar tabandan tavana kadar kaplanacaktır.

b)Kapı eşiği beyaz mermer olacaktır.

c)Klozet kendinden rezervuarlı (takım) TSE Belgeli olacaktır.(ÇanakKale Troyl Marka veya çelvit)

d) 110 luk köşe veya 70x140 uzun küvet  konacak bataryası ile birlikte.

e)Kapı: Beyaz Amerikan Panel Kapı Takılacaktır.(200TL/adet

f)45x60 ayaklı lavabo,ayna seti ile birlikte konacaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNASI DOLAP YERİ:

a)Çamaşır Makinesi ,pis su tesisatı yapılacaktır.musluk konacaktır.          .

WC:

a)Döşeme ve Duvarlar Yukarıda belirtilen değerler arasından ismi zikredilen firmadan Beğenilen seramiklerle kaplanacaktır.Duvarlar tabandan tavana kadar kaplanacaktır.(liste fiyatı 8-12 YTL/m2)

b)Ayaklı (35/45)Lavabo,lavabo tesisatı ,hela taşı, rezarvuarı TSE belgeli olacak. (Çanakkale marka veya çelvit)

c)Kapı  : Beyaz Amerikan Panel Kapı Takılacaktır.(200TL/adet

BALKONLAR:

a)Döşeme  seramik kaplama olacak.(liste fiyatı 8-12 YTL/m2) .(seçimi müteahhite ait olacaktır)

b)Duvarlar grenli tavan akrilik dış cephe boyası ile boyanacak.

c)Balkon duvarları 8,5 luk tuğladan üzerine Muğla beyazı mermer küpeşte veya duvarsız küpeştesiz aliminyum korkuluk  olacak (müteahhit firma karar verecek)

d)Seramik süpürgelik ve mermer eşik olacak.

BİNA ORTAK MERDİVENİ :

Merdiven Muğla beyazı mermer,aliminyum korkuluk olarak yapılacaktır.

ISITMA SİSTEMİ:

Tüm dairelerin ısıtma ve sıcak su tesisatı bireysel kombi sistemi olacak,Kalorifer Petekleri Panel Tip Radyatör olacak, Tesisat Boruları Döşeme altından yapılacaktır.Radyatörler TSE belgeli olacak.Standart tip kombi takılacaktır.(Marka seçimi müteahhit firmaya aittir.)

SIHHİ TESİSAT :

Borular pvc FIRAT-PİLSA veya DİZAYN Marka olarak kullanılacaktır.Su saatleri takılacak,su aboneliği masrafları alıcıya ait olacaktır.

ELEKTRİK TESİSATI:

Elektrik Sayaçları Elektronik olacak,Projeye uygun yeterli sayıda Priz Konacaktır. Armatürler ve avizeler alıcıya aittir. Merdiven boşluğundaki lambalar sensörlü olacak.Elektrik aboneliği masrafları  alıcıya aittir.

AGDAŞ:

Doğalgaz abone  bedeli ,sözleşme bedeli, iç tesisat proje bedeli ve katılım ücretleri daire sahiplerine ait olacaktır.

İSKAN:İskan alımı alıcıya aittir.(tüm evrak işlemleri müteahhit firma tarafından yapılacaktır,masraflar alıcıya aittir)

TAPU MASRAFLARI: alıcıya aittir.(tüm evrak işlemleri müteahhit firma tarafından yapılacaktır,masraflar alıcıya aittir)

SATIŞ BEDELİ :   ……………………

………………………………………………………………………………………………..

VADE :     ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Satılan daire no :  Vaziyet planından  (…..…)

Daire teslim tarihi : 30-12-2010

İş bu sözleşme 3 sahifeden ibarettir. 2 takım olarak hazırlanıp ………………. tarihinde

İmza altına alınmıştır.

İtilaf halinde Sakarya mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

Not: Dairenin tapusu son ödeme yapıldıktan sonra  verilecektir.

Müteahhit                                                         Arsa sahipleri

Kadir SAVAS         Kadri SAVAŞ

İnş.Müh.              İnş.Tekn.